现在重新考虑引入IIR网络的意义，核心意义是引入一个线性基以及在Wiener模型的线性部分，因此主要是引入一个线性单元，而不是一定要IIR，如果不是IIR但是是线性单元也可以，因此考虑尝试能否将IIR等效转换为RNN（无激活函数），如果不能等效转化，考虑进行近似转化。

将 IIR 滤波器等效转换为无激活函数的 RNN 的详细推导

1. IIR 滤波器的差分方程

一个二阶 IIR 滤波器的差分方程为：

yn=b0xn+b1xn-1+b2xn-2-a1yn-1-a2yn-2

其中：

- yn 是第 n 时刻的输出；

- xn 是第 n 时刻的输入；

- b0,b1,b2 是滤波器的零点系数；

- a1,a2 是滤波器的极点系数。

2. 定义状态向量

定义状态向量 hn：

hn=yn-1yn-2xn-1xn-2

这样我们可以将 IIR 滤波器的差分方程转化为状态空间表示。

3. 状态更新方程

状态更新方程为：

hn+1=Ahn+Bxn

其中：

A=-a1-a2b1b2100000000010, B=b0010

4. 输出方程

输出方程为：

yn=Ch[n

其中：

C=-a1-a2b1b2, D=b0

5. 将 IIR 转换为无激活函数的 RNN

RNN 的状态更新方程可以表示为：

hn+1=Wrechn+Winxn

输出方程为：

yn=Wouthn+Dxn

对应关系为：

- Wrec=A

- Win=B

- Wout=C

- D=b0

6. 最终的等效 RNN 模型

状态更新方程：

hn+1=Wrechn+Winxn

输出方程：

yn=Wouthn+1+Dxn

其中：

- Wrec=-a1-a2b1b2100000000010

- Win=b0010

- Wout=1.00.00.00.0

- D=0

7. 仿真对比IIR和RNN

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import rcParams

# 设置中文字体和取消负号前的空格
rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']  # 设置字体为黑体
rcParams['axes.unicode_minus'] = False    # 解决负号显示问题

# 滤波器系数
a1 = -1.8
a2 = 0.81
b0 = 0.1
b1 = 0.2
b2 = 0.3

# 生成输入信号（以正弦信号为例）
N = 100  # 样本数量
n = np.arange(N)
x = np.sin(0.1 * np.pi * n)  # 正弦输入信号

# 初始化输出信号和状态向量
y_iir = np.zeros(N)
y_rnn = np.zeros(N)
h_rnn = np.zeros((4, N+1))  # 状态向量，包含 N+1 个时间步

# 定义矩阵 A, B, C, D
A = np.array([
    [-a1, -a2, b1, b2],
    [1, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 1, 0]
])

B = np.array([b0, 0, 1, 0])
C = np.array([-a1, -a2, b1, b2])
D = b0

# 使用差分方程计算 IIR 滤波器的输出
for k in range(N):
    x_k = x[k]
    x_k1 = x[k-1] if k-1 >= 0 else 0
    x_k2 = x[k-2] if k-2 >= 0 else 0
    y_k1 = y_iir[k-1] if k-1 >= 0 else 0
    y_k2 = y_iir[k-2] if k-2 >= 0 else 0

    y_iir[k] = b0 * x_k + b1 * x_k1 + b2 * x_k2 - a1 * y_k1 - a2 * y_k2

# 使用等效的 RNN 计算输出
for k in range(N):
    # 计算输出 y[n]
    y_rnn[k] = np.dot(C, h_rnn[:, k]) + D * x[k]
    # 更新状态向量 h[n+1]
    h_rnn[:, k+1] = np.dot(A, h_rnn[:, k]) + B * x[k]

# 比较两个输出
difference = y_iir - y_rnn
max_error = np.max(np.abs(difference))
print("IIR 滤波器输出与 RNN 输出的最大绝对误差:", max_error)

# 绘制结果
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(n, y_iir, label='IIR 滤波器输出')
plt.plot(n, y_rnn, 'o', label='RNN 输出', markersize=4)
plt.legend()
plt.title('IIR 滤波器与等效 RNN 输出比较')
plt.xlabel('样本序号')
plt.ylabel('输出')
plt.grid(True)
plt.show()

# 绘制误差
plt.figure(figsize=(12, 4))
plt.plot(n, difference)
plt.title('IIR 滤波器与 RNN 输出的差异')
plt.xlabel('样本序号')
plt.ylabel('差异')
plt.grid(True)
plt.show()

结果

输出误差是1e-4，属于计算误差

进一步使用 TensorFlow 的RNN与IIR对比

import numpy as np
import tensorflow as tf
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import rcParams

# 设置中文字体和取消负号前的空格
rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']  # 设置字体为黑体
rcParams['axes.unicode_minus'] = False    # 解决负号显示问题

# 滤波器系数
a1 = -1.8
a2 = 0.81
b0 = 0.1
b1 = 0.2
b2 = 0.3

# 生成输入信号（以正弦信号为例）
N = 100  # 样本数量
n = np.arange(N)
x = np.sin(0.1 * np.pi * n)  # 正弦输入信号

# 初始化IIR滤波器输出
y_iir = np.zeros(N)

# 使用差分方程计算 IIR 滤波器的输出
for k in range(N):
    x_k = x[k]
    x_k1 = x[k-1] if k-1 >= 0 else 0
    x_k2 = x[k-2] if k-2 >= 0 else 0
    y_k1 = y_iir[k-1] if k-1 >= 0 else 0
    y_k2 = y_iir[k-2] if k-2 >= 0 else 0

    y_iir[k] = b0 * x_k + b1 * x_k1 + b2 * x_k2 - a1 * y_k1 - a2 * y_k2

# 用TensorFlow构建等效的RNN


class EquivalentRNN(tf.keras.Model):
    def __init__(self):
        super(EquivalentRNN, self).__init__()
        # 初始化 RNN 状态为 4 个变量
        self.state = tf.Variable(initial_value=tf.zeros((4,)), trainable=False)

        # 定义矩阵 A, B, C, D
        self.A = tf.constant([[-a1, -a2, b1, b2],
                              [1, 0, 0, 0],
                              [0, 0, 0, 0],
                              [0, 0, 1, 0]], dtype=tf.float32)
        self.B = tf.constant([b0, 0, 1, 0], dtype=tf.float32)
        self.C = tf.constant([-a1, -a2, b1, b2], dtype=tf.float32)
        self.D = tf.constant(b0, dtype=tf.float32)

    def call(self, x_t):
        # 计算 RNN 输出 y[n]
        y_t = tf.reduce_sum(self.C * self.state) + self.D * x_t

        # 更新状态 h[n+1]
        new_state = tf.linalg.matvec(self.A, self.state) + self.B * x_t
        self.state.assign(new_state)  # 更新状态

        return y_t


# 初始化 RNN 模型
rnn_model = EquivalentRNN()

# 使用 RNN 计算输出
y_rnn = []
for k in range(N):
    y_rnn.append(rnn_model(x[k]).numpy())
y_rnn = np.array(y_rnn)

# 比较两个输出
difference = y_iir - y_rnn
max_error = np.max(np.abs(difference))
print("IIR 滤波器输出与 TensorFlow RNN 输出的最大绝对误差:", max_error)

# 绘制结果
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(n, y_iir, label='IIR 滤波器输出')
plt.plot(n, y_rnn, 'o', label='TensorFlow RNN 输出', markersize=4)
plt.legend()
plt.title('IIR 滤波器与 TensorFlow RNN 输出比较')
plt.xlabel('样本序号')
plt.ylabel('输出')
plt.grid(True)
plt.show()

# 绘制误差
plt.figure(figsize=(12, 4))
plt.plot(n, difference)
plt.title('IIR 滤波器与 TensorFlow RNN 输出的差异')
plt.xlabel('样本序号')
plt.ylabel('差异')
plt.grid(True)
plt.show()

IIR 滤波器输出与 TensorFlow RNN 输出的最大绝对误差: 4.481236311959513e-05，虽然误差比之前纯数值计算的误差（约 10−1410^{-14}10−14 级别）略大一些，但这个误差仍然可以认为是由计算精度和TensorFlow内部的运算引擎差异引起的。